| Модель автомобиля: Fiat Punto Evo год выпуска: 2009-2011 Необходимые инструменты: - LIQUI MOLY пистолет для очистки / зонд (арт. 4090) - LIQUI MOLY очиститель кондиционера (арт. 4091 или 4092) - Устройство для подъема |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Во время очистки держите окна открытыми. Избегайте вдыхания пара (дезинфицирующего средства). - Проверьте линию отвода конденсата. Убедитесь, что сливные отверстия открыты, поставьте поддон под отверстия. - Чтобы высушить поверхность испарителя перед очисткой, выполните следующее: - выключите кондиционер - переключите подачу воздуха в режим рециркуляции - переключите температуру на максимум - включите распределение воздуха по направлению в пол - установите вентилятор на максимум. Дайте машине поработать на холостых оборотах приблизительно 10 минут. - Снимите переднюю пластиковую накладку на центральном туннеле в ногах со стороны пассажира. - Снимите ковровое покрытие внизу бардачка. Снимите крышку короба салонного фильтра. - Извлеките воздушный фильтр салона, потянув направо и в сторону. - Заполните пистолет жидкостью для очистки кондиционера, после этого подключите к пневмомагистрали на 6-8 бар. |  | - Вставьте насадку чистящего пистолета в отверстие в сторону испарителя. - Активируйте пистолет и двигайте зондом туда и обратно, очищая испаритель средством Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger. В конце короткой струей сбрызните дефлектор системы вентиляции в салоне. - После очистки оставьте LIQUI MOLY Klima-Anlagen-Reiniger воздействовать на 15-20 минут и высохнуть. - Замените салонный воздушный фильтр, обращайте внимание на правильное направление воздушного потока. - Соберите разобранные части в обратном порядке, как это описано в пункте 4. - Повторите пункт 3, чтобы высушить испаритель. |  |
|  |  | Время демонтажа, очистки и сборки: прим. 3 нормо-часа |  |
| © LIQUI MOLY Fiat Punto Evo | Стр. 1 из 1 |  | 22.01.2013 |